CASTUDIO

Premium Mobile Detailing

SOP Elite Wash

Panduan Pelaksanaan Layanan untuk Teknisi

Durasi: 3 - 3,5 jam

# Sebelum Berangkat dari Base

Selesaikan semua ini setiap pagi sebelum job pertama.

1. Power station

Pastikan terisi penuh. Kalau di bawah 90%, colokin dulu sambil siap-siap yang lain.

2. Tangki air

Isi tangki sampai penuh. Jalankan pompa 5 detik untuk tes.

3. Chemical

Cek semua botol spray terisi. Kalau ada yang di bawah seperempat, isi ulang dari stok konsentrat. Yang dibutuhkan: snow foam, shampoo mobil, APC spray, glass cleaner spray, tire dressing, quick detailer spray, dan wheel cleaner. Cek juga: iron remover, tar remover, leather conditioner, dashboard protectant, paint sealant, clay bar (minimal setengah tersisa), glass coating, odor neutralizer, dan engine degreaser. Semua minimal 25% terisi.

4. Handuk

Hitung microfiber bersih. Minimal 12 per job: 2 handuk pengering besar, 1 handuk kaca, 4 handuk interior, 2 handuk buffing, 1 cadangan, plus 1 wash mitt bersih. Bawa 4 handuk buffing tambahan dan 2 handuk interior tambahan. Total untuk job ini: sekitar 20.

5. Ember

3 ember bersih. Grit guard di dasar masing-masing. Label: CUCI, BILAS, VELG.

6. Cek peralatan

Tes pressure washer (semprotkan 3 detik). Cek nozzle foam cannon bersih. Vacuum dalam keadaan kosong dan filter bersih.

7. Jadwal

Konfirmasi semua janji via WhatsApp. Cek alamat, kode gerbang, instruksi parkir.

8. Foam applicator pad

Bawa minimal 2 foam applicator pad bersih.

9. Applicator glass coating

Bawa applicator pad bersih khusus untuk glass coating. Jangan pakai ulang yang untuk kulit atau ban.

ATURAN Jangan berangkat ke customer tanpa konfirmasi janji temu dalam 2 jam sebelum jadwal.

# Kedatangan & Persiapan

Target waktu: 15 menit dari tiba sampai mulai cuci. Total durasi layanan: 3 sampai 3,5 jam.

1. Parkir dekat

Parkir van dalam jarak 3-5 meter dari mobil customer. Pastikan selang bisa menjangkau semua sisi.

2. Sapa customer

Perkenalkan diri dengan nama. Konfirmasi layanan yang dipesan dan permintaan khusus.

3. Walk-around bersama customer

Jalan keliling mobil bersama customer. Tunjukkan kerusakan yang sudah ada: goresan, penyok, baret, noda. Sebutkan dengan jelas supaya tidak ada kesalahpahaman nanti.

4. Foto SEBELUM

Minimal 6 foto: depan, belakang, kedua sisi, interior dari pintu pengemudi, dan close-up area terkotor. Pastikan plat nomor terlihat di minimal 1 foto.

5. Minta customer ambil barang berharga

Untuk barang-barang yang ingin mereka simpan sendiri.

6. Siapkan peralatan

Power station di permukaan datar dan kering. Sambungkan pressure washer. Sambungkan jalur air melalui filter ke inlet pressure washer. Pasang foam cannon. Isi ember CUCI dengan larutan shampoo (2 tutup per 15L), ember BILAS dengan air bersih, ember VELG dengan wheel cleaner encer. Tata handuk terpisah berdasarkan jenis.

7. Minta persetujuan

Konfirmasi dengan customer bahwa kamu akan mulai.

TIP Kalau lokasi customer ada colokan listrik, sambungkan power station untuk mengisi daya selama kerja. Ini memperpanjang kapasitas harian.

CATATAN Elite Wash memakan waktu 3+ jam. Beritahu customer estimasi waktu di awal supaya mereka bisa mengatur jadwal.

# Proses Cuci

## Fase 1: Pre-Wash

Fase ini menghilangkan kotoran lepas supaya tidak menggores cat saat cuci kontak. Sekitar 10-15 menit.

1. Velg duluan

Semprotkan wheel cleaner ke 4 velg. Diamkan sekitar 90 detik. Produk akan berubah ungu saat bereaksi dengan debu rem.

2. Sikat velg

Pakai sikat keras untuk sidewall ban dengan gerakan memutar. Pakai sikat lembut untuk permukaan velg, jari-jari, dan belakang jari-jari. Pakai detailing brush kecil untuk lubang baut dan area valve.

3. Bilas velg

Pressure wash setiap velg dari dekat, atas ke bawah. Pastikan semua cleaner hilang, terutama di belakang jari-jari.

4. Pre-rinse body

Ganti ke nozzle standar. Bilas seluruh mobil dari atas ke bawah. Atap dulu, lalu turun. Tahan nozzle dengan sudut 30-40 cm dari permukaan.

5. Aplikasi snow foam

Ganti ke foam cannon. Aplikasikan lapisan foam tebal ke seluruh mobil, mulai dari bawah ke atas. Foam harus cukup tebal untuk menempel tanpa langsung melorot.

6. Diamkan

Tunggu 3-5 menit. Foam sedang mengangkat kotoran dari permukaan. Jangan sampai mengering.

7. Bilas foam

Pressure wash semua foam dari atas ke bawah.

## Fase 2: Cuci Kontak

Cuci tangan. Sekitar 15-20 menit. Metode dua ember WAJIB diikuti.

1. Isi wash mitt

Celupkan mitt ke ember CUCI. Peras lembut untuk memuat sabun.

2. Cuci atap

Mulai dari atap. Cuci dengan garis lurus yang tumpang tindih dari depan ke belakang. Jangan pernah gerakan memutar. Tekanan ringan sampai sedang.

3. Bilas mitt

Setelah atap, celupkan mitt ke ember BILAS dan gosok ke grit guard untuk melepas kotoran. Lalu isi ulang sabun dari ember CUCI. Lakukan ini setiap panel.

4. Lanjut panel per panel

Urutan: atap, kaca depan dan belakang, kap mesin, fender depan, pintu depan, pintu belakang, quarter panel belakang, bagasi, bumper belakang, bumper depan, rocker panel bawah.

5. Door jamb

Buka setiap pintu. Lap door jamb dengan microfiber yang disemprot APC encer. Lap engsel, seal karet, dan sill plate.

6. Tutup tangki BBM

Buka tutup tangki dan lap bersih dengan APC.

7. Bilas akhir

Bilas seluruh mobil dengan pressure washer, atas ke bawah. Perhatikan celah panel, housing spion, emblem, dan area grille tempat sabun bersembunyi.

## Fase 3: Pengeringan

Sekitar 10-15 menit. Water spot adalah musuh utama.

1. Tiup celah-celah

Pakai kompresor untuk meniup air keluar dari celah panel, housing spion, handle pintu, emblem, dan celah grille.

2. Keringkan dengan handuk

Taruh handuk pengering besar rata di atap, lalu tarik pelan ke arah kamu. Kerjakan dari atas ke bawah: atap, kap, bagasi, lalu sisi. Tepuk-keringkan, jangan diseret. Pakai handuk kedua untuk panel bawah.

3. Keringkan kaca

Pakai handuk kaca khusus. Semprotkan glass cleaner ke handuk, bukan ke kaca. Lap semua kaca eksterior dan spion dengan garis lurus.

## Fase 4: Dekontaminasi

Sekitar 10-15 menit.

1. Iron fallout removal

Semprotkan iron remover ke semua panel cat. Fokus panel bawah, rocker, belakang roda. Diamkan 2-3 menit. Produk berubah ungu di tempat ada besi.

2. Bilas

Pressure wash semua panel. Residu ungu harus hilang total.

3. Tar spot

Cek panel bawah dan bumper. Tar remover di handuk, tempel 30-60 detik, lap pelan.

4. Bilas dan keringkan

Bilas cepat, lalu keringkan semua area basah.

## Fase 5: Paint Sealant

Sekitar 10-15 menit.

1. Permukaan bersih dan kering

Tidak ada tetesan air.

2. Aplikasi sealant

Semprot 2-3 kali ke area 60x60 cm. Ratakan dengan microfiber garis lurus. Balik handuk, buff bersih.

3. Panel per panel

Atap, kap, bagasi, sisi pengemudi, sisi penumpang, bumper. Hindari kaca, karet, plastik tanpa cat.

4. Buff akhir

Pass terakhir dengan handuk buffing kering. Kilau merata.

## Fase 6: Clay Bar Treatment

Menghilangkan kontaminan yang bahkan chemical tidak bisa. Membuat cat selicin kaca. Sekitar 20-30 menit.

1. Siapkan clay

Uleni clay bar menjadi cakram pipih sekitar 5 cm. Sisi bersih menghadap bawah.

2. Lubrikasi

Semprot quick detailer dengan banyak ke area 30x30 cm. Permukaan harus tetap basah selama proses claying.

3. Clay permukaan

Geser clay bolak-balik dalam garis lurus. Bukan memutar. Tekanan sangat ringan. Awalnya terasa kasar, lalu menjadi halus saat kontaminan terangkat.

4. Cek dan lipat

Setelah setiap panel, lihat clay. Kalau sudah berubah warna coklat/abu, lipat untuk memunculkan sisi bersih. Kalau seluruh bar sudah kotor, buang dan pakai yang baru.

5. Lap dan cek

Lap setiap bagian dengan handuk bersih. Raba permukaannya. Harus terasa seperti kaca.

6. Urutan panel

Kap, atap, bagasi, fender, pintu, quarter panel, bumper. Lewati plastik tanpa cat dan karet.

7. Aplikasi ulang sealant

Claying menghilangkan semua proteksi. Aplikasikan ulang paint sealant ke seluruh mobil dengan metode yang sama dari Fase 5.

## Fase 7: Glass Coating

Membuat lapisan hydrophobic di kaca. Air menetes saat kecepatan tinggi. Sekitar 10-15 menit.

1. Bersihkan semua kaca eksterior

Semprot glass cleaner, lap dengan handuk kaca sampai bebas garis.

2. Aplikasi glass coating

Sedikit produk di applicator pad. Gosok ke kaca dengan gerakan memutar kecil yang tumpang tindih. Tutup seluruh permukaan.

3. Diamkan sampai haze

Tunggu 1-2 menit. Film putih tipis akan muncul.

4. Buff

Handuk buffing kering bersih, garis lurus. Cek dari beberapa sudut untuk memastikan tidak ada residu.

5. Semua kaca eksterior

Kaca depan, belakang, semua kaca samping, kedua spion.

6. Tes air

Percikkan air ke kaca depan yang sudah dicoating. Air harus membentuk butiran rapat dan mengalir turun. Kalau merata bukan menetes, aplikasikan ulang.

## Fase 8: Engine Bay Ringan

KESELAMATAN Jangan pernah pressure wash ruang mesin. Jangan semprot langsung ke konektor listrik, alternator, fuse box, atau air intake. Mesin harus dingin. Kalau ragu, lewati langkah ini.

1. Buka kap

Tutup komponen listrik sensitif dengan plastik atau handuk kalau terlihat.

2. Semprot degreaser

Aplikasikan ke permukaan non-sensitif: cover mesin, valve cover, strut tower, inner fender, bawah kap. Diamkan 2-3 menit.

3. Agitasi

Detailing brush di area berminyak. Jauhi koneksi listrik.

4. Lap bersih

Hanya pakai handuk microfiber lembab. Jangan bilas dengan air. Peras sering, pakai beberapa handuk.

5. Dress plastik

Lapisan tipis dashboard protectant di cover plastik dan selang untuk tampilan satin.

## Fase 9: Interior Mendalam + Netralisasi Bau

Sekitar 20-25 menit.

1. Keluarkan karpet

Cabut semua, kibaskan atau vacuum, sisihkan.

2. Vacuum semua

Kursi pengemudi, penumpang, belakang, konsol, footwell, bagasi. Crevice tool untuk rel, sela cushion, bawah kursi.

3. Lap dashboard

APC di handuk, lap seluruh dashboard.

4. Panel pintu (semua 4)

Armrest, handle, speaker, kantong, tombol jendela.

5. Setir

Lap penuh: atas, bawah, belakang, jari-jari, tombol.

6. Kaca interior

Bagian dalam kaca depan dan belakang.

7. Conditioning kulit

Leather conditioner di foam pad, gerakan memutar pelan di setiap permukaan kursi. Diamkan 2-3 menit, lap kelebihan.

8. Proteksi dashboard dan trim

Dashboard protectant di handuk, lap semua plastik/vinyl. Finish satin.

9. Ventilasi AC

Detailing brush, bersihkan setiap celah satu per satu.

10. Konsol tengah

Cupholder, area gearshift, storage armrest, USB.

11. Pedal

APC di karet pedal rem, gas, kopling.

12. Detail bagasi

Keluarkan semua. Vacuum di bawah mat. Lap semua permukaan. Bersihkan bibir dan seal bagasi.

13. Netralisasi bau

Tutup semua pintu dan jendela. Semprot odor neutralizer 3-4 kali ke tengah kabin. Nyalakan AC recirculate 2 menit. Buka jendela untuk ventilasi.

14. Bawah kursi

Geser kursi depan maju, vacuum dan lap belakang. Geser mundur, vacuum dan lap depan. Cek rel untuk kotoran.

15. Pasang kembali karpet

Karpet bersih kembali. Rata, tidak terlipat di bawah pedal.

## Sentuhan Akhir

Sekitar 5-10 menit. Ini yang membedakan kamu dari cuci mobil biasa.

1. Tire dressing

Aplikasikan tire dressing ke applicator pad. Oleskan tipis dan merata di setiap sidewall ban. Hapus kelebihan dari bibir velg. Terlalu banyak akan muncrat ke cat saat customer berkendara.

2. Inspeksi keliling

Jalan keliling seluruh mobil. Cek: area yang terlewat, tetesan air, garis di kaca, overspray dari tire dressing. Perbaiki apapun yang ditemukan.

3. Quick detailer pass

Semprot quick detailer ke handuk buffing. Lap ringan kap, atap, dan bagasi untuk menghilangkan water spot dan menambah kilau.

4. Detail emblem dan trim

Pakai detailing brush kecil untuk membersihkan sekeliling badge, emblem, celah grille, dan tepi trim tempat produk atau air mengumpul.

Tambahan: tiup lagi celah panel. Cek kilau sealant dan beading.

# Checklist Kualitas

| Check | What Good Looks Like |
| --- | --- |
| Permukaan cat | Bersih, mengkilap, water bead rapat |
| Besi dan tar | Sepenuhnya dihilangkan |
| Hasil clay bar | Permukaan selicin kaca |
| Paint sealant | Diaplikasi ulang setelah clay, kilau merata |
| Glass coating | Semua kaca eksterior membuat air menetes rapat |
| Ruang mesin | Cover bersih, plastik satin, tidak ada air di kelistrikan |
| Bagasi | Divacuum, dilap, bawah mat bersih |
| Bau | Netral atau segar, tidak ada bau chemical |
| Bawah kursi | Divacuum dan dilap |
| Kursi kulit | Ter-condition |
| Dashboard dan trim | Terproteksi, satin |
| Ventilasi AC | Semua celah dibersihkan |
| Velg dan ban | Bersih dan ter-dress |
| Semua kaca | Bebas garis, interior dan eksterior |
| Door jamb dan tutup BBM | Bersih |
| Setir | Bersih |
| Karpet | Divacuum, posisi benar |
| Pedal | Bersih |

# Foto yang Harus Diambil

Minimal 12 foto. SEBELUM dan SESUDAH dari sudut dan jarak yang sama persis.

| # | Photo | How to Shoot |
| --- | --- | --- |
| 1 | SEBELUM: Tampak 3/4 depan | Sudut depan-kiri |
| 2 | SEBELUM: Tampak 3/4 belakang | Sudut belakang-kanan |
| 3 | SEBELUM: Area terkotor | Spot paling dramatis |
| 4 | SEBELUM: Interior | Dari pintu pengemudi |
| 5 | SESUDAH: Tampak 3/4 depan | Sudut sama SEBELUM #1 |
| 6 | SESUDAH: Tampak 3/4 belakang | Sudut sama SEBELUM #2 |
| 7 | SESUDAH: Velg close-up | Jari-jari bersih, ban ter-dress |
| 8 | SESUDAH: Interior | Sudut sama SEBELUM #4 |
| 9 | SESUDAH: Beading cat | Percikkan air di kap, foto beading rapat |
| 10 | SESUDAH: Beading kaca | Percikkan air di kaca depan ter-coating |
| 11 | SESUDAH: Ruang mesin | Kap terbuka, bersih dan ter-dress |
| 12 | SESUDAH: Bagasi | Area bagasi yang sudah didetail |

# Referensi Chemical

| Chemical | Brand | Used For |
| --- | --- | --- |
| Snow Foam Concentrate | FECO Konsentrat | Foam pre-wash |
| Shampoo Mobil | Meguiar’s Gold Class | Cuci kontak |
| All-Purpose Cleaner | SONAX SX Multistar (1:5) | Interior, jamb, bagasi |
| Glass Cleaner | SONAX Clear Glass | Semua kaca |
| Wheel Cleaner | Meguiar’s Ultimate All Wheel | Velg |
| Tire Dressing | Meguiar’s Endurance Gel | Sidewall ban |
| Quick Detailer | Meguiar’s Last Touch | Clay lube + lap akhir |
| Iron Remover | SONAX Iron+Fallout | Dekontaminasi cat |
| Tar Remover | Prestone Bug & Tar | Noda tar |
| Leather Conditioner | Meguiar’s Gold Class 3-in-1 | Kursi kulit |
| Dashboard Protectant | Sonax Profiline Plastic | Dashboard, trim, plastik mesin |
| Paint Sealant | Meguiar’s Hybrid Ceramic | Proteksi cat |
| Clay Bar | Meguiar’s Individual | Dekontaminasi mekanis |
| Glass Coating | Meguiar’s Perfect Clarity | Kaca hydrophobic |
| Odor Neutralizer | CarPro SO2Pure | Netralisasi bau kabin |
| Engine Degreaser | SONAX Engine Cold Cleaner | Ruang mesin |