CASTUDIO

Premium Mobile Detailing

SOP Professional Wash

Panduan Pelaksanaan Layanan untuk Teknisi

Durasi: 2 - 2,5 jam

# Sebelum Berangkat dari Base

Selesaikan semua ini setiap pagi sebelum job pertama.

1. Power station

Pastikan terisi penuh. Kalau di bawah 90%, colokin dulu sambil siap-siap yang lain.

2. Tangki air

Isi tangki sampai penuh. Jalankan pompa 5 detik untuk tes.

3. Chemical

Cek semua botol spray terisi. Kalau ada yang di bawah seperempat, isi ulang dari stok konsentrat. Yang dibutuhkan: snow foam, shampoo mobil, APC spray, glass cleaner spray, tire dressing, quick detailer spray, dan wheel cleaner. Cek juga: iron remover spray, tar remover, leather conditioner, dashboard protectant, dan paint sealant spray. Semua minimal 25% terisi.

4. Handuk

Hitung microfiber bersih. Minimal 12 per job: 2 handuk pengering besar, 1 handuk kaca, 4 handuk interior, 2 handuk buffing, 1 cadangan, plus 1 wash mitt bersih. Bawa 2 handuk interior tambahan dan 2 handuk buffing tambahan. Total untuk job ini: sekitar 16.

5. Ember

3 ember bersih. Grit guard di dasar masing-masing. Label: CUCI, BILAS, VELG.

6. Cek peralatan

Tes pressure washer (semprotkan 3 detik). Cek nozzle foam cannon bersih. Vacuum dalam keadaan kosong dan filter bersih.

7. Jadwal

Konfirmasi semua janji via WhatsApp. Cek alamat, kode gerbang, instruksi parkir.

8. Foam applicator pad

Bawa minimal 2 foam applicator pad bersih untuk leather conditioner dan tire dressing.

ATURAN Jangan berangkat ke customer tanpa konfirmasi janji temu dalam 2 jam sebelum jadwal.

# Kedatangan & Persiapan

Target waktu: 15 menit dari tiba sampai mulai cuci. Total durasi layanan: 2 sampai 2,5 jam.

1. Parkir dekat

Parkir van dalam jarak 3-5 meter dari mobil customer. Pastikan selang bisa menjangkau semua sisi.

2. Sapa customer

Perkenalkan diri dengan nama. Konfirmasi layanan yang dipesan dan permintaan khusus.

3. Walk-around bersama customer

Jalan keliling mobil bersama customer. Tunjukkan kerusakan yang sudah ada: goresan, penyok, baret, noda. Sebutkan dengan jelas supaya tidak ada kesalahpahaman nanti.

4. Foto SEBELUM

Minimal 6 foto: depan, belakang, kedua sisi, interior dari pintu pengemudi, dan close-up area terkotor. Pastikan plat nomor terlihat di minimal 1 foto.

5. Minta customer ambil barang berharga

Untuk barang-barang yang ingin mereka simpan sendiri.

6. Siapkan peralatan

Power station di permukaan datar dan kering. Sambungkan pressure washer. Sambungkan jalur air melalui filter ke inlet pressure washer. Pasang foam cannon. Isi ember CUCI dengan larutan shampoo (2 tutup per 15L), ember BILAS dengan air bersih, ember VELG dengan wheel cleaner encer. Tata handuk terpisah berdasarkan jenis.

7. Minta persetujuan

Konfirmasi dengan customer bahwa kamu akan mulai.

TIP Kalau lokasi customer ada colokan listrik, sambungkan power station untuk mengisi daya selama kerja. Ini memperpanjang kapasitas harian.

# Proses Cuci

## Fase 1: Pre-Wash

Fase ini menghilangkan kotoran lepas supaya tidak menggores cat saat cuci kontak. Sekitar 10-15 menit.

1. Velg duluan

Semprotkan wheel cleaner ke 4 velg. Diamkan sekitar 90 detik. Produk akan berubah ungu saat bereaksi dengan debu rem.

2. Sikat velg

Pakai sikat keras untuk sidewall ban dengan gerakan memutar. Pakai sikat lembut untuk permukaan velg, jari-jari, dan belakang jari-jari. Pakai detailing brush kecil untuk lubang baut dan area valve.

3. Bilas velg

Pressure wash setiap velg dari dekat, atas ke bawah. Pastikan semua cleaner hilang, terutama di belakang jari-jari.

4. Pre-rinse body

Ganti ke nozzle standar. Bilas seluruh mobil dari atas ke bawah. Atap dulu, lalu turun. Tahan nozzle dengan sudut 30-40 cm dari permukaan.

5. Aplikasi snow foam

Ganti ke foam cannon. Aplikasikan lapisan foam tebal ke seluruh mobil, mulai dari bawah ke atas. Foam harus cukup tebal untuk menempel tanpa langsung melorot.

6. Diamkan

Tunggu 3-5 menit. Foam sedang mengangkat kotoran dari permukaan. Jangan sampai mengering.

7. Bilas foam

Pressure wash semua foam dari atas ke bawah.

## Fase 2: Cuci Kontak

Cuci tangan. Sekitar 15-20 menit. Metode dua ember WAJIB diikuti.

1. Isi wash mitt

Celupkan mitt ke ember CUCI. Peras lembut untuk memuat sabun.

2. Cuci atap

Mulai dari atap. Cuci dengan garis lurus yang tumpang tindih dari depan ke belakang. Jangan pernah gerakan memutar. Tekanan ringan sampai sedang.

3. Bilas mitt

Setelah atap, celupkan mitt ke ember BILAS dan gosok ke grit guard untuk melepas kotoran. Lalu isi ulang sabun dari ember CUCI. Lakukan ini setiap panel.

4. Lanjut panel per panel

Urutan: atap, kaca depan dan belakang, kap mesin, fender depan, pintu depan, pintu belakang, quarter panel belakang, bagasi, bumper belakang, bumper depan, rocker panel bawah.

5. Door jamb

Buka setiap pintu. Lap door jamb dengan microfiber yang disemprot APC encer. Lap engsel, seal karet, dan sill plate.

6. Tutup tangki BBM

Buka tutup tangki dan lap bersih dengan APC.

7. Bilas akhir

Bilas seluruh mobil dengan pressure washer, atas ke bawah. Perhatikan celah panel, housing spion, emblem, dan area grille tempat sabun bersembunyi.

## Fase 3: Pengeringan

Sekitar 10-15 menit. Water spot adalah musuh utama.

1. Tiup celah-celah

Pakai kompresor untuk meniup air keluar dari celah panel, housing spion, handle pintu, emblem, dan celah grille.

2. Keringkan dengan handuk

Taruh handuk pengering besar rata di atap, lalu tarik pelan ke arah kamu. Kerjakan dari atas ke bawah: atap, kap, bagasi, lalu sisi. Tepuk-keringkan, jangan diseret. Pakai handuk kedua untuk panel bawah.

3. Keringkan kaca

Pakai handuk kaca khusus. Semprotkan glass cleaner ke handuk, bukan ke kaca. Lap semua kaca eksterior dan spion dengan garis lurus.

## Fase 4: Dekontaminasi

Menghilangkan kontaminan yang tertanam yang tidak bisa dihilangkan cuci biasa. Sekitar 10-15 menit.

1. Iron fallout removal

Setelah mobil benar-benar kering, semprotkan iron remover ke semua panel cat. Fokus pada panel bawah, rocker panel, dan area belakang roda. Semprot dari jarak 15-20 cm. Diamkan 2-3 menit. Produk berubah ungu di mana ada partikel besi.

2. Bilas

Pressure wash semua panel. Semua residu ungu harus hilang. Jangan biarkan mengering.

3. Tar spot

Cek panel bawah dan bumper untuk noda tar hitam. Taruh tar remover di handuk, tempel di setiap noda 30-60 detik, lap pelan.

4. Bilas akhir

Bilas cepat untuk membersihkan sisa dekontaminasi.

5. Keringkan ulang

Tepuk-keringkan area basah dengan handuk pengering bersih.

## Fase 5: Paint Sealant

Lapisan pelindung yang membuat air menetes dan menambah kilau. Sekitar 10-15 menit.

1. Permukaan harus bersih dan kering

Tidak ada tetesan air di cat.

2. Aplikasi sealant

Semprot 2-3 kali ke area 60x60 cm. Langsung ratakan dengan microfiber dalam garis lurus. Balik handuk, buff sampai bebas garis.

3. Panel per panel

Urutan: atap, kap, bagasi, sisi pengemudi, sisi penumpang, bumper. Jangan kena kaca, karet, atau plastik tanpa cat.

4. Buff akhir

Satu pass terakhir dengan handuk buffing kering bersih. Kilau merata, tanpa garis.

## Fase 6: Interior Mendalam

Lebih mendalam dari interior cepat. Sekitar 15-20 menit.

1. Selesaikan interior cepat dulu

Karpet keluar, vacuum, lap dashboard, panel pintu, setir, kaca interior, karpet masuk. Semua langkah dari Fase Interior Cepat.

2. Conditioning kulit

Untuk kursi kulit: aplikasikan leather conditioner ke foam applicator pad. Gosok pelan memutar di setiap permukaan kursi. Diamkan 2-3 menit, lap kelebihan.

3. Kursi vinyl atau kain

Vinyl: lap dengan handuk APC. Kain: vacuum dengan attachment sikat.

4. Proteksi dashboard dan trim

Aplikasikan dashboard protectant ke handuk. Lap semua permukaan plastik/vinyl. Hasil satin, bukan mengkilap atau berminyak.

5. Ventilasi AC

Pakai detailing brush, bersihkan setiap celah ventilasi satu per satu.

6. Konsol tengah

Cupholder bersih total, area gearshift, storage armrest, slot USB.

7. Pedal

Lap karet pedal rem, gas, dan kopling dengan APC.

## Sentuhan Akhir

Sekitar 5-10 menit. Ini yang membedakan kamu dari cuci mobil biasa.

1. Tire dressing

Aplikasikan tire dressing ke applicator pad. Oleskan tipis dan merata di setiap sidewall ban. Hapus kelebihan dari bibir velg. Terlalu banyak akan muncrat ke cat saat customer berkendara.

2. Inspeksi keliling

Jalan keliling seluruh mobil. Cek: area yang terlewat, tetesan air, garis di kaca, overspray dari tire dressing. Perbaiki apapun yang ditemukan.

3. Quick detailer pass

Semprot quick detailer ke handuk buffing. Lap ringan kap, atap, dan bagasi untuk menghilangkan water spot dan menambah kilau.

4. Detail emblem dan trim

Pakai detailing brush kecil untuk membersihkan sekeliling badge, emblem, celah grille, dan tepi trim tempat produk atau air mengumpul.

Tambahan: tiup lagi celah panel dengan kompresor. Cek kilau sealant dan water beading.

# Checklist Kualitas

| Check | What Good Looks Like |
| --- | --- |
| Permukaan cat | Bersih, tanpa water spot, tanpa residu sabun |
| Kontaminasi besi | Tidak ada noda ungu di panel manapun |
| Noda tar | Dihilangkan dari panel bawah dan bumper |
| Paint sealant | Kilau merata, water bead rapat |
| Velg dan ban | Bersih dan ter-dress |
| Kaca eksterior | Bebas garis |
| Kursi kulit | Ter-condition, lembut, tidak ada kelebihan produk |
| Dashboard dan trim | Terproteksi, finish satin, tidak berminyak |
| Ventilasi AC | Semua celah dibersihkan |
| Pedal | Karet bersih |
| Door jamb | Dilap, seal bersih |
| Kaca interior | Bebas garis |
| Celah panel | Tidak ada genangan air |
| Setir | Bersih, tidak lengket |
| Karpet | Divacuum, posisi benar |
| Tutup BBM | Bersih |

# Foto yang Harus Diambil

Minimal 10 foto. SEBELUM dan SESUDAH dari sudut dan jarak yang sama persis.

| # | Photo | How to Shoot |
| --- | --- | --- |
| 1 | SEBELUM: Tampak 3/4 depan | Sudut depan-kiri |
| 2 | SEBELUM: Tampak 3/4 belakang | Sudut belakang-kanan |
| 3 | SEBELUM: Area terkotor | Spot paling dramatis |
| 4 | SEBELUM: Interior | Dari pintu pengemudi |
| 5 | SESUDAH: Tampak 3/4 depan | Sudut sama SEBELUM #1 |
| 6 | SESUDAH: Tampak 3/4 belakang | Sudut sama SEBELUM #2 |
| 7 | SESUDAH: Velg close-up | Jari-jari bersih, ban ter-dress |
| 8 | SESUDAH: Interior | Sudut sama SEBELUM #4 |
| 9 | SESUDAH: Water beading cat | Percikkan air di kap, foto beading |
| 10 | SESUDAH: Kursi kulit | Permukaan kulit ter-condition |

# Referensi Chemical

| Chemical | Brand | Used For |
| --- | --- | --- |
| Snow Foam Concentrate | FECO Konsentrat | Foam pre-wash |
| Shampoo Mobil | Meguiar’s Gold Class | Cuci kontak |
| All-Purpose Cleaner | SONAX SX Multistar (1:5) | Interior, door jamb |
| Glass Cleaner | SONAX Clear Glass | Semua kaca |
| Wheel Cleaner | Meguiar’s Ultimate All Wheel | Velg |
| Tire Dressing | Meguiar’s Endurance Gel | Sidewall ban |
| Quick Detailer | Meguiar’s Last Touch | Lap akhir |
| Iron Remover | SONAX Iron+Fallout | Dekontaminasi cat |
| Tar Remover | Prestone Bug & Tar | Noda tar |
| Leather Conditioner | Meguiar’s Gold Class 3-in-1 | Kursi kulit |
| Dashboard Protectant | Sonax Profiline Plastic | Dashboard, trim |
| Paint Sealant | Meguiar’s Hybrid Ceramic | Proteksi cat |